HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG I

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: BẢN ĐỒ HỆ THỐNG
TỦ GIAO NHẬN ĐỒ THÔNG MINH
ỨNG DỤNG IoT

| Giảng viên hướng dẫn | TS. Ngô Thị Thu Trang |
| --- | --- |
| Tên thành viên | Mã sinh viên |
| Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Thành Chung Đoàn Viết Hoàng | B22DCVT578 B22DCVT082 B22DCVT202 |

Mục Lục

1. Lý do chọn đề tài	4

2. Mục tiêu đề tài	4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4

4. Phương pháp nghiên cứu	4

5. Kết quả dự kiến	4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5

1.1. Tổng quan về IoT	5

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của IoT	5

1.1.2. Kiến trúc hệ thống IoT	5

1.1.3. Các thành phần phần cứng	5

1.1.3.1. Bộ điều khiển và các giao tiếp ngoại vi	5

1.1.3.2. Cảm biến và thu nhận dữ liệu	5

1.1.3.3. Thiết bị nhập và hiển thị thông tin	5

1.1.4. Các thành phần phần mềm	5

1.1.4.1. Phần mềm nhúng	5

1.1.4.2. Phần mềm máy chủ	5

1.1.4.3. Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu	6

1.1.4.4. Giao diện người dùng	6

1.1.5. Công nghệ kết nối và giao thức truyền thông	6

1.1.5.1. Công nghệ kết nối Wi-Fi	6

1.1.5.2. Giao thức MQTT	6

1.1.5.3. Giao thức HTTP	6

1.1.5.4. API theo nguyên tắc REST	6

1.1.6. Xác thực và bảo mật trong hệ thống IoT	7

1.1.6.1. Xác thực và phân quyền truy cập	7

1.1.6.2. Bảo mật đường truyền	7

1.1.7. Ứng dụng IoT trong hệ thống tủ giao nhận thông minh	7

1.2. Tổng quan về bản đồ số	7

1.2.1. Khái niệm và vai trò của bản đồ số	7

1.2.2. Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính	7

1.2.3. Các lớp bản đồ và phương pháp biểu diễn dữ liệu	7

1.2.4. Công nghệ và công cụ xây dựng bản đồ số	7

1.2.4.1. Bản đồ nền OpenStreetMap	7

1.2.4.2. Thư viện Leaflet	8

1.2.5. Nguyên lý cung cấp và cập nhật dữ liệu bản đồ	8

1.2.6. Cơ sở ứng dụng bản đồ số cho hệ thống tủ	8

1.3.1. Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư	8

1.3.2. Trung thực trong thử nghiệm và báo cáo	8

1.3.3. An toàn và trách nhiệm với người sử dụng	8

1.3.4. Tôn trọng bản quyền và trích dẫn nguồn	8

1.4. Kết luận chương	8

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỦ GIAO NHẬN ĐỒ THÔNG MINH ỨNG DỤNG IoT	10

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	10

2.1.1. Mô tả bài toán và phạm vi triển khai	10

2.1.2. Yêu cầu về dữ liệu đầu vào	10

2.1.3. Yêu cầu chức năng	10

2.1.4. Yêu cầu phi chức năng	10

2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể	10

2.2.1. Mô hình tổ chức hệ thống	10

2.2.2. Sơ đồ khối và chức năng các thành phần	10

2.2.3. Luồng dữ liệu và định danh thiết bị	10

2.3. Xây dựng phần cứng	11

2.3.1. Lựa chọn các thành phần phần cứng	11

2.3.2. Sơ đồ đấu nối và xử lý tín hiệu cảm biến	11

2.3.3. Mạch điều khiển khóa và hệ thống nguồn	11

2.3.4. Phương án phần cứng mô phỏng tủ B	11

2.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu	11

2.4.1. Các thực thể và mối quan hệ	11

2.4.2. Cấu trúc các bảng dữ liệu	11

2.4.3. Ràng buộc dữ liệu và quản lý trạng thái	11

2.5. Xây dựng phần mềm hệ thống	12

2.5.1. Xây dựng chương trình điều khiển ESP32	12

2.5.2. Ứng dụng Spring Boot để xây dựng máy chủ	12

2.5.3. Ứng dụng MQTT/TLS để trao đổi dữ liệu	12

2.5.4. Xây dựng giao diện quản lý web	12

2.6. Xây dựng các quy trình giao nhận và quản lý tủ	12

2.6.1. Quy trình lựa chọn tủ và đặt ngăn	12

2.6.2. Quy trình gửi hàng	12

2.6.3. Quy trình xác thực và nhận hàng	12

2.6.4. Quy trình quản lý nhiều tủ và bưu kiện	13

2.6.5. Xử lý tình huống bất thường	13

2.7. Thiết kế mẫu tủ và tích hợp hệ thống	13

2.7.1. Thiết kế kết cấu mẫu tủ	13

2.7.2. Lắp ráp mẫu tủ và tích hợp phần cứng, phần mềm	13

2.8. Kết luận chương	13

CHƯƠNG 3. BẢN ĐỒ SỐ HỆ THỐNG TỦ GIAO NHẬN	14

3.1. Yêu cầu và mô hình chức năng bản đồ số	14

3.1.1. Yêu cầu hiển thị và tương tác	14

3.1.2. Yêu cầu về dữ liệu và tính nhất quán	14

3.2. Xây dựng dữ liệu vị trí và tình trạng tủ	14

3.2.1. Dữ liệu vị trí và thông tin nhận diện tủ	14

3.2.2. Quy tắc xác định tình trạng tủ	14

3.3. Xây dựng chức năng cung cấp dữ liệu cho bản đồ	14

3.3.1. Dữ liệu danh sách và chi tiết tủ	14

3.3.2. Kiểm tra dữ liệu và quyền truy cập	14

3.4. Ứng dụng Leaflet để xây dựng giao diện bản đồ	14

3.4.1. Bản đồ nền và lớp điểm vị trí tủ	14

3.4.2. Ký hiệu, nhãn và chú giải tình trạng	15

3.4.3. Thông tin chi tiết và các công cụ tra cứu	15

3.5. Cập nhật dữ liệu và tích hợp bản đồ với hệ thống tủ	15

3.5.1. Luồng cập nhật từ thiết bị đến bản đồ	15

3.5.2. Đồng bộ khi kết nối lại và bổ sung tủ	15

3.6. Thử nghiệm và đánh giá	15

3.6.1. Môi trường và kịch bản thử nghiệm	15

3.6.2. Thử nghiệm giao nhận và quản lý nhiều tủ	15

3.6.3. Thử nghiệm các chức năng bản đồ	15

3.6.4. Tiêu chí đánh giá và tổng hợp kết quả	15

3.7. Kết luận chương	16

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	16

TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Khi người nhận không có mặt, việc giao hàng có thể phải chờ hoặc thực hiện lại. Tủ giao nhận thông minh tạo điểm giao nhận trung gian, cho phép nhân viên gửi bưu kiện và người nhận chủ động lấy hàng bằng mã QR hoặc OTP. Bản đồ số bổ sung khả năng tra cứu vị trí, tình trạng còn chỗ và kết nối của các tủ, hỗ trợ lựa chọn điểm giao nhận và quản lý nhiều địa điểm.

2. Mục tiêu đề tài

Nhóm xây dựng mô hình tủ giao nhận ứng dụng IoT, có xác thực, điều khiển khóa và xác nhận gửi, nhận hàng bằng dữ liệu cảm biến. Hệ thống gồm chương trình điều khiển, máy chủ, cơ sở dữ liệu và giao diện web quản lý nhiều tủ. Bản đồ số hiển thị vị trí, số ngăn khả dụng và tình trạng rỗi, bận hoặc mất kết nối; hoạt động của hệ thống được đánh giá thông qua các kịch bản thử nghiệm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm kiến trúc IoT, phần cứng nhúng, giao thức truyền thông, dữ liệu và quy trình giao nhận, cùng công nghệ biểu diễn vị trí và tình trạng tủ trên bản đồ web. Phạm vi triển khai gồm tủ A vật lý khoảng 2 đến 3 ngăn và tủ B mô phỏng bằng một ESP32 riêng, có thể bổ sung màn hình TFT.

Dữ liệu cửa và tải trọng của B được nhập qua Serial hoặc giao diện TFT, đưa vào chương trình điều khiển rồi truyền qua MQTT như dữ liệu cảm biến của A. Vị trí các tủ được đăng ký bằng tọa độ, tên và địa chỉ. Đề tài chưa triển khai dẫn đường, chưa tích hợp trực tiếp với doanh nghiệp vận chuyển và chưa hỗ trợ xác thực giao nhận khi tủ mất kết nối với máy chủ.

4. Phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết về IoT và bản đồ số được kết hợp với phân tích yêu cầu giao nhận để lựa chọn công nghệ và xây dựng các thành phần của hệ thống. Nhóm triển khai mô hình tủ, chương trình điều khiển, máy chủ và bản đồ; sau đó thử nghiệm theo kịch bản, đối chiếu dữ liệu tại thiết bị, máy chủ, cơ sở dữ liệu và giao diện.

5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm mẫu tủ A, thiết bị mô phỏng B, chương trình ESP32, máy chủ Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện quản lý và bản đồ số. Hồ sơ đồ án gồm sơ đồ kiến trúc, sơ đồ phần cứng, mô hình dữ liệu, lưu đồ giao nhận, bản vẽ mẫu tủ và báo cáo thử nghiệm, đánh giá.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về IoT

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của IoT

IoT kết nối các thiết bị vật lý với hệ thống xử lý dữ liệu để hỗ trợ giám sát và điều khiển. Nội dung gồm khái niệm, đặc điểm định danh, thu thập và trao đổi dữ liệu, cùng vai trò của IoT trong quản lý các thiết bị phân tán. [1]

1.1.2. Kiến trúc hệ thống IoT

Mô hình tham chiếu gồm các lớp thiết bị, mạng, hỗ trợ dịch vụ và ứng dụng; quản lý và bảo mật là các chức năng xuyên suốt. Vai trò và mối liên hệ giữa các lớp giải thích luồng dữ liệu từ thiết bị đến ứng dụng và luồng điều khiển theo chiều ngược lại. [1]

1.1.3. Các thành phần phần cứng

1.1.3.1. Bộ điều khiển và các giao tiếp ngoại vi

Bộ điều khiển thu nhận tín hiệu, thực hiện chương trình và điều khiển thiết bị trong hệ thống IoT. Nội dung gồm đặc điểm cơ bản của vi điều khiển, vai trò của GPIO và các giao tiếp UART, SPI, I2C khi kết nối ngoại vi. ESP32 được giới thiệu theo khả năng xử lý và kết nối để làm cơ sở lựa chọn cho đề tài. [2]

1.1.3.2. Cảm biến và thu nhận dữ liệu

Cảm biến chuyển trạng thái hoặc đại lượng vật lý thành tín hiệu để hệ thống xử lý. Nội dung gồm nguyên lý cảm biến từ MC-38, cảm biến tải trọng và vai trò của bộ chuyển đổi HX711; các yêu cầu về nhiễu, hiệu chuẩn và độ ổn định số đo. Dữ liệu cửa và tải trọng được xem xét như hai nguồn quan sát khác nhau, không thay thế cho nhau.

1.1.3.3. Thiết bị nhập và hiển thị thông tin

Thiết bị nhập và hiển thị hỗ trợ tương tác giữa người dùng với hệ thống. Nội dung gồm nguyên lý thu nhận mã từ đầu đọc QR GM65 và chức năng nhập, hiển thị thông tin của màn hình TFT có cảm ứng. Đọc được chuỗi mã không đồng nghĩa mã đã hợp lệ; việc kiểm tra mã thuộc chức năng xác thực. [7]

1.1.4. Các thành phần phần mềm

1.1.4.1. Phần mềm nhúng

Phần mềm nhúng là chương trình thực hiện các chức năng trên bộ điều khiển. Nội dung gồm thu nhận và xử lý dữ liệu cảm biến, tiếp nhận thao tác, điều khiển cơ cấu chấp hành, hiển thị và trao đổi dữ liệu qua mạng. Nguyên tắc tổ chức theo mô-đun và trạng thái hoạt động được trình bày làm cơ sở xây dựng chương trình ESP32. [2]

1.1.4.2. Phần mềm máy chủ

Phần mềm máy chủ tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và cung cấp chức năng cho các thành phần khác. Nội dung phân biệt MQTT broker làm nhiệm vụ chuyển tiếp bản tin với máy chủ ứng dụng kiểm tra và xử lý dữ liệu. Spring Boot được giới thiệu theo vai trò xây dựng dịch vụ xác thực, quản lý và cung cấp API, chưa trình bày cấu trúc chương trình cụ thể. [3], [5]

1.1.4.3. Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung phân biệt dữ liệu, cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; giới thiệu cách tổ chức dữ liệu quan hệ bằng bảng, khóa và mối quan hệ. MySQL được xem xét theo vai trò lưu trữ định danh, trạng thái, thời điểm và lịch sử hoạt động. Tính nhất quán và ràng buộc dữ liệu là cơ sở cho quản lý nhiều thiết bị và giao dịch. [6]

1.1.4.4. Giao diện người dùng

Giao diện người dùng cung cấp khả năng giám sát, tra cứu và thực hiện thao tác theo quyền truy cập. Nội dung gồm vai trò giao diện web, quan hệ giữa trình duyệt với máy chủ qua API và nguyên lý cập nhật thông tin trạng thái. Cơ sở về biểu diễn vị trí và giao diện bản đồ được trình bày riêng tại mục 1.2.

1.1.5. Công nghệ kết nối và giao thức truyền thông

1.1.5.1. Công nghệ kết nối Wi-Fi

Wi-Fi cung cấp đường truy cập mạng cho thiết bị IoT thông qua điểm truy cập. Nội dung gồm kết nối thiết bị với mạng nội bộ, đường truyền tới máy chủ trong mạng nội bộ hoặc qua Internet và ảnh hưởng của phạm vi phủ sóng, gián đoạn kết nối đến trao đổi dữ liệu. Wi-Fi được phân biệt với giao thức trao đổi bản tin ở tầng ứng dụng. [2]

1.1.5.2. Giao thức MQTT

MQTT sử dụng mô hình xuất bản và đăng ký nhận bản tin qua broker. Nội dung gồm vai trò client, broker, chủ đề và dữ liệu bản tin; mức bảo đảm truyền tin QoS, bản tin lưu giữ và cơ chế Keep Alive. Xác nhận truyền bản tin được phân biệt với xác nhận xử lý lệnh hoặc hoàn tất nghiệp vụ. [3]

1.1.5.3. Giao thức HTTP

HTTP tổ chức trao đổi giữa máy khách và máy chủ theo mô hình yêu cầu, phản hồi. Nội dung gồm địa chỉ tài nguyên, ý nghĩa cơ bản của các phương thức GET, POST, PUT, DELETE, mã trạng thái phản hồi và dữ liệu trao đổi. Kênh này được liên hệ với việc giao diện web yêu cầu dữ liệu hoặc thao tác từ máy chủ ứng dụng.

1.1.5.4. API theo nguyên tắc REST

API cung cấp cách truy cập các chức năng và tài nguyên của máy chủ. REST được trình bày như một phong cách kiến trúc, không phải một giao thức riêng; nội dung gồm tài nguyên, giao diện thống nhất và nguyên tắc yêu cầu không phụ thuộc trạng thái phiên lưu tại máy chủ. Việc biểu diễn dữ liệu, chẳng hạn bằng JSON, được xem xét để kết nối giao diện quản lý và bản đồ với máy chủ.

1.1.6. Xác thực và bảo mật trong hệ thống IoT

1.1.6.1. Xác thực và phân quyền truy cập

Xác thực kiểm tra danh tính hoặc thông tin cung cấp; phân quyền xác định thao tác được phép thực hiện. Nội dung gồm xác thực người dùng, thiết bị và cách sử dụng QR, OTP. Mã QR biểu diễn dữ liệu; OTP là mã dùng một lần được hệ thống kiểm tra.

1.1.6.2. Bảo mật đường truyền

Bảo mật đường truyền bảo vệ dữ liệu trao đổi giữa thiết bị, máy chủ và ứng dụng. TLS được giới thiệu theo vai trò bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và xác thực phía kết nối, làm cơ sở ứng dụng cho kênh truyền của hệ thống. [4]

1.1.7. Ứng dụng IoT trong hệ thống tủ giao nhận thông minh

Các thành phần IoT được liên hệ với tủ giao nhận: bộ điều khiển xử lý tín hiệu, cảm biến ghi nhận trạng thái, khóa thực hiện lệnh và giao diện hỗ trợ thao tác. Wi-Fi, MQTT/TLS kết nối tủ với máy chủ; Spring Boot và MySQL phục vụ xử lý, lưu trữ và quản lý nhiều tủ bằng định danh riêng. Dữ liệu này đồng thời là nguồn cung cấp tình trạng tủ cho bản đồ số.

1.2. Tổng quan về bản đồ số

1.2.1. Khái niệm và vai trò của bản đồ số

Bản đồ số và bản đồ tương tác trên web được trình bày theo khả năng thể hiện vị trí và tra cứu thông tin gắn với đối tượng địa lý. Với các thiết bị đặt tại nhiều địa điểm, bản đồ hỗ trợ nhận biết vị trí và quan sát tình trạng trên cùng một giao diện.

1.2.2. Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính

Dữ liệu không gian xác định vị trí đối tượng; trong đề tài, tủ cố định được biểu diễn bằng điểm có vĩ độ, kinh độ. Dữ liệu thuộc tính mô tả tên, địa chỉ và tình trạng của đối tượng. Mã tủ liên kết hai nhóm dữ liệu để hiển thị đúng vị trí và thông tin tương ứng.

1.2.3. Các lớp bản đồ và phương pháp biểu diễn dữ liệu

Bản đồ nền cung cấp đường phố và địa điểm, còn lớp điểm biểu diễn các tủ. Ký hiệu, màu sắc, nhãn và chú giải thể hiện tình trạng; cửa sổ thông tin cung cấp thuộc tính chi tiết. Phương pháp biểu diễn dạng điểm được xem xét theo đặc điểm các tủ đặt tại vị trí cố định.

1.2.4. Công nghệ và công cụ xây dựng bản đồ số

1.2.4.1. Bản đồ nền OpenStreetMap

OpenStreetMap cung cấp dữ liệu địa lý; bản đồ nền được sử dụng qua dịch vụ cung cấp lớp bản đồ phù hợp. Nội dung làm rõ cách hiển thị nền, sự phụ thuộc của nhãn địa điểm vào dữ liệu và mức thu phóng, cùng yêu cầu ghi nguồn và tuân thủ chính sách dịch vụ. [9]

1.2.4.2. Thư viện Leaflet

Leaflet được giới thiệu theo cấu trúc lớp bản đồ, các đối tượng điểm và công cụ tương tác. Khả năng nhận dữ liệu từ API, hiển thị thông tin và cập nhật điểm đánh dấu là cơ sở xem xét việc tích hợp Leaflet với máy chủ quản lý tủ. [8]

1.2.5. Nguyên lý cung cấp và cập nhật dữ liệu bản đồ

Luồng dữ liệu bản đồ gồm nguồn trạng thái, máy chủ, cơ sở dữ liệu, API và giao diện hiển thị. Cập nhật theo chu kỳ và theo sự kiện được phân biệt để lựa chọn phương án phù hợp. Thời điểm cập nhật và tình trạng kết nối giúp người dùng nhận biết dữ liệu có thể đã cũ.

1.2.6. Cơ sở ứng dụng bản đồ số cho hệ thống tủ

Leaflet và nền OpenStreetMap được xem xét theo nhu cầu biểu diễn các tủ bằng điểm, tra cứu địa chỉ và cập nhật tình trạng. Bản đồ sử dụng dữ liệu tọa độ đăng ký và dữ liệu thuộc tính từ máy chủ; không cần nội suy không gian hoặc bản đồ nhiệt trong phạm vi đề tài.

1.3. Đạo đức nghề nghiệp trong phát triển hệ thống

1.3.1. Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Nguyên tắc bảo vệ thông tin người nhận, bưu kiện, mã xác thực và lịch sử giao nhận được đặt trong quá trình thu thập, lưu trữ và cung cấp dữ liệu. Giao diện quản lý và bản đồ chỉ cung cấp thông tin phù hợp với quyền truy cập, tránh hiển thị công khai dữ liệu cá nhân hoặc mã QR, OTP.

1.3.2. Trung thực trong thử nghiệm và báo cáo

Nguyên tắc trung thực yêu cầu ghi rõ nguồn dữ liệu, điều kiện thử nghiệm và cách xác định kết quả. Số liệu cảm biến thật của tủ A được phân biệt với dữ liệu mô phỏng của tủ B; các trường hợp chưa đạt và giới hạn thử nghiệm cần được báo cáo đầy đủ.

1.3.3. An toàn và trách nhiệm với người sử dụng

Các yêu cầu an toàn điện, nguồn cấp, điều khiển khóa và thao tác với cửa tủ được xem xét trong quá trình xây dựng mô hình. Hệ thống cần hạn chế nguy cơ mở nhầm ngăn hoặc ghi nhận sai giao dịch, đồng thời cung cấp thông báo rõ ràng khi có sự cố.

1.3.4. Tôn trọng bản quyền và trích dẫn nguồn

Tài liệu, thư viện, mã nguồn và dữ liệu bản đồ sử dụng trong đồ án cần được ghi nguồn, trích dẫn và tuân thủ điều kiện sử dụng. Nội dung tham khảo phải được phân biệt với phần nhóm tự xây dựng; bản đồ cần hiển thị ghi nguồn theo yêu cầu của dịch vụ cung cấp.

1.4. Kết luận chương

Tổng hợp cơ sở về IoT và bản đồ số, xác định vai trò của các công nghệ dự kiến sử dụng và mối liên hệ giữa thu thập dữ liệu, quản lý tủ và hiển thị bản đồ. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp định hướng bảo vệ dữ liệu, thử nghiệm trung thực và vận hành an toàn. Nội dung chương là nền tảng xây dựng hệ thống ở Chương 2 và bản đồ ở Chương 3.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỦ GIAO NHẬN ĐỒ THÔNG MINH ỨNG DỤNG IoT

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Mô tả bài toán và phạm vi triển khai

Bài toán gồm giao hàng vào tủ khi người nhận vắng mặt, xác thực lấy hàng và quản lý nhiều tủ tại các địa điểm khác nhau. Tác nhân gồm nhân viên giao hàng, người nhận và quản trị viên. Phạm vi mô hình xác định rõ tủ A dùng phần cứng thật và tủ B dùng dữ liệu cảm biến mô phỏng.

2.1.2. Yêu cầu về dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào gồm mã tủ, mã ngăn, trạng thái cửa, số đo tải trọng, kết nối, thông tin bưu kiện và mã xác thực. Tọa độ, tên và địa chỉ tủ là dữ liệu cấu hình phục vụ bản đồ. Dữ liệu cảm biến thật và mô phỏng có cùng cấu trúc xử lý nhưng được phân biệt nguồn.

2.1.3. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần hỗ trợ tra cứu sức chứa, đặt ngăn, gửi hàng, nhận hàng, quản lý tủ, bưu kiện và lịch sử. Xác thực phải gắn đúng tủ và đúng giao dịch; việc hoàn tất gửi, nhận phụ thuộc dữ liệu cửa và tải trọng. Thông tin vị trí và tình trạng được cung cấp cho bản đồ.

2.1.4. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu gồm bảo mật đường truyền, phân quyền, tính nhất quán khi truy cập đồng thời và khả năng quản lý thêm tủ. Hệ thống cần nhận biết mất kết nối, kiểm soát lệnh trùng và đối chiếu trạng thái khi kết nối lại. Phạm vi triển khai không cho phép bắt đầu giao dịch xác thực mới tại tủ mất kết nối.

2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

2.2.1. Mô hình tổ chức hệ thống

Hệ thống được tổ chức thành các tủ, kênh truyền thông, máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Tủ A và B kết nối cùng máy chủ trung gian MQTT; máy chủ ứng dụng quản lý dữ liệu và cung cấp chức năng cho web, bản đồ.

2.2.2. Sơ đồ khối và chức năng các thành phần

Sơ đồ thể hiện khối điều khiển, cảm biến cửa, đo tải trọng, đọc QR, màn hình, khóa và nguồn của tủ A. Tủ B thay đầu vào cảm biến bằng dữ liệu mô phỏng. Chức năng, đầu vào, đầu ra và liên kết của các khối được xác định để làm cơ sở xây dựng phần cứng và phần mềm.

2.2.3. Luồng dữ liệu và định danh thiết bị

Dữ liệu trạng thái đi từ tủ qua MQTT đến máy chủ; lệnh điều khiển đi theo chiều ngược lại. A và B dùng chung quy ước bản tin nhưng có mã thiết bị, mã tủ và chủ đề nhận lệnh riêng. Máy chủ quản lý danh sách tủ theo dữ liệu đăng ký, không cố định chỉ hai tủ trong chương trình.

2.3. Xây dựng phần cứng

2.3.1. Lựa chọn các thành phần phần cứng

Các linh kiện được lựa chọn theo chức năng và khả năng kết nối với ESP32: GM65, TFT, MC-38, cảm biến tải trọng, HX711, khóa điện và còi báo. Yêu cầu kỹ thuật, sơ đồ khối và số lượng linh kiện được xác định theo số ngăn của mẫu tủ.

2.3.2. Sơ đồ đấu nối và xử lý tín hiệu cảm biến

Sơ đồ đấu nối và bảng chân thể hiện giao tiếp ESP32 với các thiết bị ngoại vi. Tín hiệu cửa và tải trọng được gắn với từng ngăn; yêu cầu mức điện áp, độ ổn định tín hiệu và hiệu chuẩn tải trọng được xác định để nhận biết có hàng hoặc không còn hàng.

2.3.3. Mạch điều khiển khóa và hệ thống nguồn

Phần cứng điều khiển khóa, còi và cấp nguồn được xây dựng theo yêu cầu của từng thiết bị. Nội dung gồm mạch công suất, nguồn cho các khối, kết nối tín hiệu điều khiển và yêu cầu bảo vệ để bộ điều khiển không cấp trực tiếp dòng tải cho khóa điện.

2.3.4. Phương án phần cứng mô phỏng tủ B

Tủ B dùng ESP32 riêng và có thể bổ sung TFT. Máy tính gửi dữ liệu cửa, tải trọng giả qua Serial hoặc người dùng nhập trên TFT; chương trình tiếp nhận dữ liệu như đầu vào cảm biến và truyền qua MQTT. Phương án này mô phỏng logic tủ, không thay thế đánh giá cơ khí hay cảm biến thật.

2.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu

2.4.1. Các thực thể và mối quan hệ

Mô hình thực thể - liên kết xác định tủ, ngăn, người dùng, bưu kiện, lượt đặt ngăn, mã xác thực và phiên giao nhận. Sự kiện và nhật ký lưu dấu quá trình xử lý. Các quan hệ thể hiện mỗi ngăn thuộc một tủ và mỗi giao dịch phải gắn với đúng bưu kiện, ngăn và người thực hiện.

2.4.2. Cấu trúc các bảng dữ liệu

Mô hình được chuyển thành các bảng MySQL với khóa chính, khóa ngoại và các trường dữ liệu phù hợp. Thông tin vị trí, loại tủ, trạng thái ngăn, kết nối và thời điểm cập nhật được tổ chức cùng dữ liệu giao nhận, tạo nguồn thống nhất cho giao diện quản lý và bản đồ.

2.4.3. Ràng buộc dữ liệu và quản lý trạng thái

Ràng buộc kiểm soát đặt trùng ngăn, mã xác thực đã dùng và yêu cầu đồng thời. Trạng thái sử dụng ngăn được tách khỏi trạng thái cửa và kết nối tủ. Việc cập nhật giao dịch, sức chứa và lịch sử cần nhất quán; dữ liệu cũ không được coi là trạng thái đã xác minh sau khi kết nối lại.

2.5. Xây dựng phần mềm hệ thống

2.5.1. Xây dựng chương trình điều khiển ESP32

Chương trình được tổ chức thành các mô-đun đọc cảm biến, tiếp nhận QR/OTP, hiển thị, điều khiển khóa và kết nối mạng. Đầu vào thật tại A và đầu vào mô phỏng tại B được đưa vào cùng quy tắc xử lý trạng thái. Nội dung gồm cấu trúc chương trình và dữ liệu trao đổi giữa các mô-đun.

2.5.2. Ứng dụng Spring Boot để xây dựng máy chủ

Máy chủ gồm thành phần tiếp nhận dữ liệu thiết bị, xử lý chức năng, truy cập MySQL và cung cấp API. Nội dung trình bày cách tổ chức các thành phần phần mềm, kiểm tra đầu vào, xác thực và phân quyền, làm cơ sở thực hiện các quy trình ở mục 2.6.

2.5.3. Ứng dụng MQTT/TLS để trao đổi dữ liệu

Chủ đề và cấu trúc bản tin được thống nhất cho dữ liệu cảm biến, tín hiệu kết nối, sự kiện, lệnh và xác nhận lệnh. Bản tin mang mã tủ, mã ngăn, mã lệnh hoặc sự kiện; cơ chế xử lý lặp và kết nối lại được tổ chức ở mức ứng dụng. TLS và quyền truy cập bảo vệ kênh truyền.

2.5.4. Xây dựng giao diện quản lý web

Giao diện được tổ chức theo vai trò nhân viên giao hàng, người nhận và quản trị viên, sử dụng API của máy chủ. Nội dung gồm các màn hình quản lý tủ, đặt ngăn, bưu kiện, phiên giao nhận và lịch sử. Bản đồ là chức năng được xây dựng riêng ở Chương 3 rồi kết nối với giao diện này.

2.6. Xây dựng các quy trình giao nhận và quản lý tủ

2.6.1. Quy trình lựa chọn tủ và đặt ngăn

Lưu đồ mô tả tra cứu tủ đang kết nối, lựa chọn ngăn khả dụng, tạo lượt đặt có thời hạn và giải phóng khi hết hạn. Máy chủ kiểm soát yêu cầu đồng thời để một ngăn không được cấp cho hai lượt đặt. Ngăn đã đặt trước hoặc ngừng phục vụ không được tính là ngăn khả dụng.

2.6.2. Quy trình gửi hàng

Nhân viên bắt đầu gửi theo lượt đặt hợp lệ; máy chủ cho phép mở đúng ngăn, tủ theo dõi cửa và tải trọng. Gửi hàng chỉ hoàn tất khi cửa đã đóng, dữ liệu tải trọng xác nhận có hàng và sự kiện thuộc đúng phiên gửi. Sau đó hệ thống cập nhật bưu kiện, ngăn và lịch sử.

2.6.3. Quy trình xác thực và nhận hàng

Người nhận cung cấp QR hoặc OTP; máy chủ kiểm tra đúng tủ, bưu kiện, thời hạn và quyền nhận trước khi cho phép mở ngăn. Nhận hàng chỉ hoàn tất khi cửa đóng và tải trọng xác nhận hàng đã được lấy trong đúng phiên nhận. Mã đã dùng và trạng thái ngăn được cập nhật theo giao dịch.

2.6.4. Quy trình quản lý nhiều tủ và bưu kiện

Quản trị viên đăng ký tủ, ngăn, vị trí và loại tủ, theo dõi kết nối, sức chứa, hàng quá hạn và lịch sử. Bổ sung tủ bằng định danh và cấu hình trên cùng hệ thống MQTT. Tủ A và B được quản lý độc lập; dữ liệu mô phỏng được ghi rõ để tránh nhầm với dữ liệu thực.

2.6.5. Xử lý tình huống bất thường

Lưu đồ bổ sung các trường hợp mã sai, hết hạn, cửa chưa đóng, tải trọng chưa đáp ứng điều kiện và mất kết nối. Giao dịch chưa đủ điều kiện không được tự ghi nhận hoàn tất. Khi kết nối lại, trạng thái mới được đối chiếu với phiên và lịch sử trước khi đồng bộ.

2.7. Thiết kế mẫu tủ và tích hợp hệ thống

2.7.1. Thiết kế kết cấu mẫu tủ

Bản vẽ mẫu tủ gồm số ngăn, kích thước dự kiến, cửa, khóa và vị trí đặt bưu kiện. Cảm biến, đầu đọc, màn hình, nguồn và dây nối được bố trí theo yêu cầu thao tác, lắp ráp và bảo trì của mô hình.

2.7.2. Lắp ráp mẫu tủ và tích hợp phần cứng, phần mềm

Các khối phần cứng được lắp vào mẫu tủ và kết nối với chương trình ESP32. Máy chủ, MQTT, MySQL và giao diện web được tích hợp theo sơ đồ kiến trúc. Trạng thái, định danh và thông báo được thống nhất giữa thiết bị và ứng dụng để thực hiện các quy trình giao nhận.

2.8. Kết luận chương

Tổng hợp kiến trúc, phần cứng, cơ sở dữ liệu, phần mềm, quy trình và mẫu tủ dự kiến xây dựng. Làm rõ cách các thành phần phối hợp trong giao nhận và nguồn dữ liệu phục vụ bản đồ số.

CHƯƠNG 3. BẢN ĐỒ SỐ HỆ THỐNG TỦ GIAO NHẬN

3.1. Yêu cầu và mô hình chức năng bản đồ số

3.1.1. Yêu cầu hiển thị và tương tác

Bản đồ cần hiển thị nhiều tủ, hỗ trợ chọn điểm xem thông tin, lọc tình trạng và chuyển tới chức năng đặt ngăn theo quyền. Tên, địa chỉ và vị trí cụ thể giúp người nhận nhận biết nơi lấy hàng; giao diện phù hợp máy tính và điện thoại.

3.1.2. Yêu cầu về dữ liệu và tính nhất quán

Mỗi điểm cần có định danh, tọa độ, thông tin địa điểm, sức chứa, kết nối và thời điểm cập nhật. Dữ liệu bản đồ được lấy từ cùng nguồn quản lý tủ, ngăn và giao dịch ở Chương 2, để kết quả hiển thị không tách rời trạng thái nghiệp vụ.

3.2. Xây dựng dữ liệu vị trí và tình trạng tủ

3.2.1. Dữ liệu vị trí và thông tin nhận diện tủ

Quản trị viên nhập hoặc chọn tọa độ, khai báo tên, địa chỉ và mô tả như sảnh hoặc tòa nhà. Tọa độ đặt điểm trên bản đồ, còn thông tin địa điểm được hiển thị khi tra cứu. B dùng vị trí cấu hình và có nhãn mô phỏng.

3.2.2. Quy tắc xác định tình trạng tủ

Tủ rỗi khi đang kết nối và còn ngăn trống khả dụng; tủ bận khi đang kết nối nhưng không còn ngăn khả dụng. Quá thời gian không nhận tín hiệu kết nối, tủ được đánh dấu mất kết nối và dữ liệu sức chứa có thể đã cũ. Ngăn đặt trước hoặc ngừng phục vụ không được tính là khả dụng.

3.3. Xây dựng chức năng cung cấp dữ liệu cho bản đồ

3.3.1. Dữ liệu danh sách và chi tiết tủ

API bản đồ sử dụng mô hình dữ liệu ở mục 2.4 và nền tảng máy chủ ở mục 2.5 để cung cấp danh sách, chi tiết tủ. Dữ liệu gồm vị trí, thuộc tính, tình trạng và số ngăn khả dụng; bộ lọc hỗ trợ tra cứu các tủ phù hợp.

3.3.2. Kiểm tra dữ liệu và quyền truy cập

Tọa độ, định danh và dữ liệu tổng hợp được kiểm tra trước khi cung cấp cho giao diện. Thông tin chi tiết được giới hạn theo vai trò người dùng; số ngăn và tình trạng trên API bản đồ phải thống nhất với dữ liệu quản lý tủ.

3.4. Ứng dụng Leaflet để xây dựng giao diện bản đồ

3.4.1. Bản đồ nền và lớp điểm vị trí tủ

Leaflet hiển thị nền OpenStreetMap và lớp điểm lấy từ API máy chủ. Điểm đánh dấu có định danh riêng để cập nhật đúng tủ. Vùng quan sát, mức thu phóng và ghi nguồn được tổ chức phù hợp phạm vi triển khai và chính sách dịch vụ bản đồ nền. [8], [9]

3.4.2. Ký hiệu, nhãn và chú giải tình trạng

Màu xanh biểu diễn tủ rỗi, đỏ biểu diễn tủ bận và xám biểu diễn mất kết nối, kết hợp nhãn và chú giải để tránh chỉ nhận biết bằng màu. Tủ mô phỏng được thể hiện rõ; tình trạng điểm thay đổi theo dữ liệu tổng hợp từ máy chủ.

3.4.3. Thông tin chi tiết và các công cụ tra cứu

Cửa sổ thông tin hiển thị tên, địa chỉ, vị trí cụ thể, số ngăn khả dụng và lần cập nhật gần nhất. Bộ lọc và thao tác chọn tủ liên kết với chức năng đặt ngăn. Bố cục trên máy tính, điện thoại cần giữ thông tin dễ đọc và các nút điều khiển không bị che.

3.5. Cập nhật dữ liệu và tích hợp bản đồ với hệ thống tủ

3.5.1. Luồng cập nhật từ thiết bị đến bản đồ

Sự kiện từ tủ làm thay đổi dữ liệu giao dịch, ngăn hoặc kết nối; máy chủ tổng hợp lại tình trạng và sức chứa. Giao diện lấy dữ liệu theo chu kỳ cấu hình để cập nhật điểm và thông tin chi tiết, đồng thời hiển thị thời điểm dữ liệu.

3.5.2. Đồng bộ khi kết nối lại và bổ sung tủ

Sau khi tủ kết nối lại, máy chủ đối chiếu trạng thái trước khi cung cấp dữ liệu mới cho bản đồ. Khi bổ sung tủ, giao diện nhận danh sách từ cơ sở dữ liệu và hiển thị theo mã, tọa độ đăng ký. Thông báo được cung cấp khi tải dữ liệu thất bại để người dùng nhận biết thông tin chưa được làm mới.

3.6. Thử nghiệm và đánh giá

3.6.1. Môi trường và kịch bản thử nghiệm

Môi trường gồm tủ A với cảm biến thật, ESP32 B với đầu vào mô phỏng, MQTT, Spring Boot, MySQL và giao diện bản đồ. Kịch bản ghi rõ cấu hình, điều kiện mạng, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và số lần thực hiện. Dữ liệu B phải đi qua ESP32 và MQTT, không sửa trực tiếp cơ sở dữ liệu để tạo kết quả.

3.6.2. Thử nghiệm giao nhận và quản lý nhiều tủ

Kịch bản bao gồm đặt ngăn, gửi, nhận, mã sai hoặc hết hạn, cửa chưa đóng, tải trọng không phù hợp và yêu cầu đồng thời. Hoạt động A/B được đối chiếu để xác nhận lệnh đi đúng tủ, dữ liệu không bị lẫn; mất kết nối, khôi phục và đăng ký thêm tủ được đưa vào thử nghiệm.

3.6.3. Thử nghiệm các chức năng bản đồ

Điểm tủ được đối chiếu với tọa độ đăng ký, cùng tên, địa chỉ, số ngăn, ký hiệu và bộ lọc. Kịch bản theo dõi các chuyển đổi rỗi, bận, mất kết nối và kết nối lại từ sự kiện thiết bị đến giao diện. Bản đồ được quan sát trên máy tính và điện thoại.

3.6.4. Tiêu chí đánh giá và tổng hợp kết quả

Tiêu chí gồm tỷ lệ kịch bản đạt yêu cầu, tính đúng đắn của giao dịch, sức chứa và tình trạng bản đồ. Thời gian xác thực, phản hồi lệnh, phát hiện mất kết nối và cập nhật bản đồ được đo theo các mốc ghi nhận. Bảng kết quả được lập sau khi chạy thử, phân biệt tủ A với B và nêu giới hạn của dữ liệu mô phỏng.

3.7. Kết luận chương

Tổng hợp các chức năng bản đồ, khả năng liên kết với hệ thống tủ và nội dung đánh giá qua thử nghiệm. Kết quả thực hiện là cơ sở xác định mức độ đáp ứng yêu cầu và những hạn chế cần tiếp tục cải thiện.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết mức độ đạt được các mục tiêu về giao nhận, quản lý nhiều tủ và bản đồ số dựa trên kết quả triển khai. Nêu các hạn chế về quy mô mô hình, kết nối và dữ liệu mô phỏng; định hướng bổ sung tủ vật lý, thông báo giao nhận và tích hợp với hệ thống vận chuyển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ITU-T, Recommendation Y.4000/Y.2060 (06/2012): Overview of the Internet of Things. https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.4000

[2] Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide - ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/

[3] OASIS, MQTT Version 5.0, OASIS Standard, 2019. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[4] E. Rescorla, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3, RFC 8446, IETF, 2018. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446

[5] Spring, Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

[6] Oracle Corporation, MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

[7] Hangzhou Grow Technology Co., Ltd., GM65 Bar Code Reader Module User Manual, Version 1.7, 2021.

[8] Leaflet, Leaflet API Reference. https://leafletjs.com/reference.html

[9] OpenStreetMap Foundation, Tile Usage Policy. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

PHỤ LỤC 1

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

(Đính kèm đề cương chi tiết)

Họ và tên nhóm sinh viên, nhóm số 64:

- Nguyễn Quốc Việt - B22DCVT578…………………. ; Lớp: D22VTHI01

- Nguyễn Thành Chung - B22DCVT082………………; Lớp: D22VTHI01

- Đoàn Viết Hoàng - B22DCVT202…….……………..; Lớp: D22VTHI01

| ST T | Nội dung chi tiết |  | SV thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1 | Tổng quan IoT, kiến trúc, cơ sở phần mềm và giao thức truyền thông | Đoàn Viết Hoàng |  |
|  |  | Cơ sở phần cứng, xác thực và ứng dụng IoT cho tủ | Nguyễn Quốc Việt |  |
|  |  | Tổng quan bản đồ số, dữ liệu và công nghệ bản đồ | Nguyễn Thành Chung |  |
| 2 | Chương 2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, máy chủ và truyền thông MQTT | Đoàn Viết Hoàng |  |
|  |  | Xây dựng phần cứng, thiết kế mẫu tủ và quy trình gửi hàng | Nguyễn Quốc Việt |  |
|  |  | Xây dựng chương trình điều khiển, giao diện web và quy trình nhận hàng | Nguyễn Thành Chung |  |
| 3 | Chương 3 | Xây dựng API và đồng bộ dữ liệu bản đồ | Đoàn Viết Hoàng |  |
|  |  | Tổng hợp trạng thái tủ và thử nghiệm tích hợp nhiều tủ | Nguyễn Quốc Việt |  |
|  |  | Xây dựng giao diện bản đồ, tổng hợp thử nghiệm và đánh giá | Nguyễn Thành Chung |  |

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |